[image: image1.png][ E REM 23Rz In B PR 22 5]

Guangzhou Sunward Intelligent Machine Co., Ltd.






招 标 文 件

项目名称：广州山河168项目超前钻注一体机项目招标
招标编号：ZB-GZSW202605001
招   标   人：广州山河智能机器股份有限公司
二零二六年 六月

PDF560L-1000 超前钻注一体机采购项目

招标文件

项目编号：广州山河168号机 招标人：赵大路 编制日期：2026-4

目 录

第一张 招标公告 

第二章 投标人须知 
第三章 技术要求 
第四章 供货范围及验收标准 
第五章 评标办法（综合评分法） 
第六章 合同主要条款 
第七章 投标文件格式

招标公告

项目基本情况

1、项目名称：PDF560L-1000 超前钻注一体机采购项目

2、招标方式：公开招标

3、项目概况 本次招标采购PDF560L-1000 型超前钻注一体机 1 套，设备满足隧道 / 地下工程超前钻探、注浆一体化施工要求，适配盾构 / 管片拼装机液压动力源，适应泥浆、水、潮湿、高温、振动等恶劣地下施工环境。

4、招标范围 超前钻注一体机整机、配套钻具、控制系统、气水撬装、旋转防喷器、专用维修工具、随机备件、技术资料、安装调试、操作培训、售后服务等全部内容。

5、交货期：合同签订后45-60 日历天内完成交货、安装调试及验收。

6、交货地点：招标人指定地点（按合同约定）。

7、商务部分对接人：赵大路15002031882

8、技术方面对接人：赵云海17388529076
投标人资格要求（强制性）

1、主体资格：投标人必须为设备生产制造厂家，不接受代理商、经销商投标；具有独立法人资格，持有有效营业执照。

2、生产能力：具备超前钻注一体机 / 液压凿岩设备自主设计、生产制造、检验检测能力，拥有固定生产车间、装配线及检测设备。

3、技术要求：所投设备完全响应本招标文件技术要求，核心液压凿岩机为芬兰原装进口 DF560L-2M 或同等级及以上产品。

4、业绩要求：近 3 年内具有隧道 / 盾构工程用超前钻注一体机供货业绩不少于 3 项，提供合同复印件、验收证明。

5、体系认证：通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大管理体系认证。

6、信誉要求：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，近 3 年无重大产品质量事故及违法记录。

7、服务要求：承诺提供原厂质保、完善售后服务体系及专业技术支持。

三招标文件获取

获取时间：2026年 06 月 02 日 —2026 年 06 月 10 日

获取方式：广州山河招投标网站
招标文件费用：免费

投标文件提交

投标截止时间：2026 年 06月15日 17 时 00 分

提交地点：中山市黄圃镇岭栏路1号广州山河中山基地506室，赵大路15002031882
开标时间及地点

开标时间：暂定2026年06月17日10点00分
开标地点：中山市黄圃镇岭栏路1号广州山河中山基地502室
公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

其他补充事宜

本项目不收取投标保证金、不收取合同履约保证金。

投标人须知

投标文件组成

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明及授权委托书

营业执照、体系认证证书等资质文件

厂家生产能力、技术实力说明文件

近 3 年同类业绩证明材料

设备技术方案、技术偏离表

设备详细配置清单、技术参数对照表

售后服务方案、培训方案

投标报价表

招标文件要求的其他资料

投标报价

报价为落地含税总价，包含设备、运输、装卸、调试、培训、税费、工具、备件等全部费用。

报价一次性报出，不作调整，保留小数点后两位。

评标原则

采用综合评分法，总分 100 分：
投标报价：70 分

技术方案：20 分

资质业绩实力：10 分

第三章 技术要求

总体要求

设备型号：PDF560L-1000 超前钻注一体机

驱动方式：管片拼装机液压动力源驱动

使用环境：隧道内泥土、水、灰尘、震动、砂浆环境

工作温度：0℃～40℃

涂装：钻机本体为海聚橙标准色，其余按甲方《颜色涂装标准》执行

涂装防腐质保期：2 年（非外力损坏）

核心技术参数

最大液压功率：55kW

钻孔直径：45～89mm（适配 64mm 钻具）

最大钻孔深度：50m

单根钻杆长度：1000mm

俯仰角度：0～12°

推进速度：0～3m/min（可调）

最大推进 / 起拔力：15kN

液压凿岩机：DF560L-2M（芬兰产）

冲击功率：20kW；冲击压力：MAX 150bar

旋转扭矩：1240N・m；回转转速：100～250rpm

控制系统：智能电控、防空打、防卡钎、自动钻孔、无线遥控

注浆流量：≤60L/min；注浆压力：≥20bar（最大 40bar）

功能要求

开孔模式、自动钻进模式

钎杆自动拆装、松钎辅助

防空打、防卡钎自动保护

冲洗水排渣、气润滑监控报警

压力实时监测、参数可调、故障显示

供货范围及验收标准

供货范围（以各投标单位实际配置而定）
超前钻注一体机 1 套

钻机拆运工装 1 套

液压控制系统 1 套

电气控制系统（含遥控）1 套

气水撬装 1 套

旋转防喷器 1 套

钻杆（T38-1000）30 根

钻头杆、钻头各 1 套

专用维修工具 1 套

随机备件 1 套

验收标准

提供说明书、图纸、出厂检验报告、合格证、装箱单

外观无缺陷、无磕碰、无锈蚀、铭牌清晰

功能调试合格，参数全部达标

完成操作、维修培训并考核通过

第五章 评标办法（综合评分法）

总分构成

总分 100 分 = 投标报价（70 分）+ 技术方案（20 分）+ 资质业绩实力（10 分）

评分细则

（一）投标报价（70 分）

有效报价中最低价为评标基准价，得 70 分。

其他报价得分 =（基准价 ÷ 投标报价）×70（保留两位小数）。

（二）技术方案（20 分）

技术参数响应（8 分） 全部满足得 8 分；重要参数负偏离每项扣 2 分，一般参数扣 1 分，扣完为止。

设备配置完整性（5 分） 完全满足得 5 分；缺项漏项逐项扣分，扣完为止。

安装调试与培训方案（4 分） 方案详细可行：3–4 分；一般：1–2 分；无方案：0 分。

售后服务方案（3 分） 响应及时、质保完善：2–3 分；方案简单：0–1 分。

（三）资质业绩实力（10 分）

体系认证（3 分） ISO9001+ISO14001+ISO45001 齐全得 3 分；缺 1 项扣 1 分。

生产制造能力（2 分） 具备自主设计、生产、检测能力并提供证明得 2 分。

同类业绩（5 分） ≥5 项：5 分；3–4 项：3 分；1–2 项：1 分；无：0 分。

中标候选人

按总分从高到低推荐前三名；总分相同依次按技术方案、资质业绩排序。

合同主要条款

交货与验收按招标文件及投标文件执行。

设备整体质保≥1 年，涂装防腐质保 2 年（非正常损耗除外）。

中标人负责免费现场调试、操作及维修培训。

付款方式双方另行约定。

违约责任按《民法典》执行。

付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额30%的货款为预付款，货到验收且调试合格且乙方按合同价款开具合同总额的13%增值税发票在甲方财务入帐后3月内，甲方以银行承兑/电汇/云信的支付货款总额的65%货款，余5%货款为质保金一年后付清。
投标文件格式

格式 1 投标函

致：（招标人） 我方已仔细研究招标文件，自愿参与投标。 投标总价：人民币__________元（大写：__________） 交货期：____日历天 质保期：____年 我方完全响应招标文件所有要求。
投标人（盖章）：__________ 法定代表人（签字）：__________ 日期：____年__月__日

格式 2 法定代表人身份证明

单位名称：__________ 单位地址：__________ 姓名：____ 职务：____ 系法定代表人。
投标人（盖章）：__________ 日期：____年__月__日
格式 3 授权委托书

本人____（法定代表人）委托____为代理人，参与本项目投标，所签文件均有效。
委托人签字：__________ 受托人签字：__________ 投标人盖章：__________ 日期：____年__月__日
格式 4 投标报价表

表格
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	超前钻注一体机
	PDF560L-1000
	套
	1
	
	
	

	2
	专用工具
	配套
	套
	1
	
	
	

	3
	随机备件
	配套
	套
	1
	
	
	

	—
	合计含税总价
	—
	—
	—
	—
	
	


投标人盖章：__________
格式 5 技术偏离表

表格
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离（无/正/负）
	说明

	1
	
	
	
	


投标人盖章：__________

格式 6 业绩表

表格
	序号
	项目名称
	设备型号
	业主
	时间
	验收情况

	1
	
	
	
	
	


投标人盖章：__________

格式 7 售后服务与培训方案

（投标人自行填写）

格式 8 厂家资格声明

名称及概况：__________

生产能力：__________

体系认证：__________

售后服务网点：__________

投标人盖章：_________
[image: image1.png]

